Actividade Experimental

Rendimento de um aparelho eléctrico

Objectivo: Calcular o rendimento de um aparelho, medindo a energia eléctrica por ele recebida e a energia útil

Material:

- Disco eléctrico

- 1 Termómetro

- Água

- 1 Cronómetro

- 1 Gobelé de 200 mL

Procedimento:

- Regista o valor da potência do disco, que vem indicada no próprio disco.

- Deita no gobelé cerca de 100 cm3 de água e regista a temperatura inicial, (θi) com o auxílio de um termómetro.

- Aquece a água até à temperatura de 70 °C e regista o tempo que demorou o aquecimento.

- Com base na expressão E = P x Dt, calcula a energia eléctrica recebida pelo disco.

- Atendendo a que a capacidade térmica mássica da água (c) é 4,2 x 103 J/kg°C calcula, através da expressão E = m x c x Dθ, a energia térmica recebida pela água.

- Completa o quadro e calcula o rendimento do disco eléctrico.

| Potência do disco (W) | Tempo de aquecimento (s) | E. eléctrica recebida pelo disco (J) | Temperatura inicial (ºC) | Temperatura final (ºC) | Variação da temperatura (ºC) | E. térmica recebida pela água (J) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Conclusão:

A energia térmica recebida pela água é _______________ à energia eléctrica fornecida ao disco.

A energia térmica recebida pela água é a energia ____________.

O rendimento do disco eléctrico foi ___________%.

O valor da energia dissipada pelo disco durante o aquecimento foi __________.

Pensa e responde…

- De que depende a energia eléctrica recebida por um aparelho?

- De que factores depende a energia térmica recebida por um líquido?

- A água é um dos líquidos que demora mais tempo a aquecer. Porquê?

- Durante as transferências de energia, ocorrem por vezes transformações de energia. No caso do disco, que transformação de energia ocorreu?