Escola E.B. 2,3 Caíde de Rei

Tema: “Electricidade”

### Turma: 9ºB                                                              Data: __________

Grupo constituído por:

__________________________________________

__________________________________________

### Motor eléctrico CC

### Problema

### Por todo o lado encontras motores eléctricos no teu dia-a-dia, desde há muito tempo imprescindíveis para a sociedade moderna em que vives. Que fenómeno físico anima um motor eléctrico? Quais os conceitos estão envolvidos nesse fenómeno?

### Para poderes procederes ao estudo destes vários conceitos referidos, vais numa fase inicial proceder à construção de um motor eléctrico muito simples, seguindo as instruções abaixo indicadas.

### Materiais

- Fio de cobre esmaltado;

- Pilha 9V ou 4,5V;

- Fios rígidos ou arame de pasta;

- Íman;

- Base de madeira ou papelão;

- Amperímetro e voltímetro;

### Montagem

O primeiro passo é a construção da bobina: enrola o fio esmaltado em forma de círculos concêntricos de modo a formar por volta de 5 a 10 círculos. Amarra as duas pontas da bobina ao círculo formado pelo fio de modo a ficar parecido com a figura abaixo:

FIGURA 1

Feita a bobina, é necessário lixar suas extremidades de modo a permitir a passagem de corrente, (lembro que meia volta de um dos lados da bobina deve ser deixado com o verniz isolante). Depois é necessário montar o suporte onde será instalado a bobina, a pilha e o imã. Não existe uma maneira específica de montar o sistema, segue abaixo a figura que exemplifica uma sugestão de montagem:

FIGURA 2

FIGURA 3

Dois apontamentos para a execução da montagem: um é, evitar o mau contacto que pode ocorrer entre as partes do circuito e que podem fazer com que este não funcione, o outro diz respeito à estrutura da bobina, uma vez que a sua construção deve ser feita de modo a torna-la o mais simétrica possível, pois desta maneira ela ira rodar assim com maior eficiência.

### a) Determina a potência de entrada do teu motor.